#### Memorial Descritivo com Memória de Cálculo

EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ANTONIO JOSE TECCHIO ATÉ O BAIRRO CARLOS BONISSONI – IPUMIRIM SC

Localização: Rua Antônio José Tecchio até o início do Bairro Carlos Bonissoni, Ipumirim, SC.

Projeto Arquitetônico: Bruna Zuanazzi - Arquiteta e Urbanista CAU A143388-1

Memorial Descritivo:

## Objetivo:

Execução do Passeio Público na Rua Antonio Jose Tecchio até o Bairro Carlos Bonissoni, numa extensão total de 430,00 metros com 2,00 metros de largura, totalizando 860,00m², a fim de proporcionar melhor trafegabilidade aos munícipes.

Prazo para execução da obra:

O prazo para execução da obra é de 60 dias a contar da data de emissão da Ordem de Serviço.

Do Pagamento:

O pagamento será feito através de medições feitas pelo fiscal responsável da prefeitura conforme o andamento da obra.

## Normas Gerais:

Dos direitos autorais

Os direitos autorais do autor do projeto estão garantidos pela lei 5.194/66, em seu cap. II, art. 18. Portanto, quaisquer alterações nos elementos das folhas de desenho, bem como deste memorial, só poderão ser feitas com autorização expressa e caracterizada de seu autor.

Obediência aos elementos do projeto:

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes dos desenhos, bem como a estas especificações e da planilha orçamentária.

Placas de Obra:

É de responsabilidade da empresa executora o fornecimento e instalação da placa de obra no local.

Acompanhamento e Gerenciamento de Obra:

Serão executados por empresa ou profissional contratado pela Prefeitura Municipal de Ipumirim. O mesmo deverá verificar se a obra está sendo executada em fiel atendimento e respeito ao projeto e às especificações fornecidas. O gerenciamento da obra evolve a administração do contrato de construção ou implantação do projeto com rigoroso controle de cronograma físico-financeiro, quantidade e qualidade dos materiais empregados, mão-de-obra utilizada e toda a sistemática técnica e administrativa do canteiro de obras.

Pela complexidade e dimensão, o gerenciamento requer minucioso contrato entre a empresa contratada e a contratante, definindo claramente responsabilidades recíprocas e condições de efetivação das atividades referidas.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART):

A empresa contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução perante o CREA/SC ou Registro de Responsabilidade Técnica de execução perante o CAU/SC.

Prejuízos adjacentes:

Durante a execução dos serviços, todas as superfícies das edificações adjacentes que por ventura sejam atingidas pela obra, deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às edificações adjacentes por elementos ou funcionários da contratada deverá ser reparado sem ônus para a contratante.

Recusa de serviços:

A execução dos projetos será norteada pela boa técnica, sendo direito da contratante a recusa de serviços mal executados ou de técnicas duvidosas.

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

  - Placa de obra no tamanho de 2,0 x 1,25 m fixada em local visível;

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

  - Os cortes do terreno devem ser realizados conforme a necessidade para a execução dos 02 metros de passeio, (qualquer eventual dano causado aos patrimônios públicos e/ou privados fica sob responsabilidade total da empresa contratada), os cortes que forem realizados na vertical do terreno devem obter no uma inclinação mínima de 95º para que não ocorra possíveis deslizamentos futuros.

  - O material proveniente de corte será espalhado conforme a necessidade de cada ponto para obter uma área homogênea em todo o percurso. Se no espalhamento for verificada a presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos. Caso o material do corte não seja suficiente para realizar o aterro à prefeitura municipal ficará responsável pelo transporte do mesmo até o local da obra, sendo que esse serviço deverá ser sinalizado e com controle do trânsito no local.

  - São atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos adequados para prática tecnológica. A compactação do aterro deve atingir índice de 100% P.N.                                                      Após a carga e descarga da terra, o terreno deverá ser apiloado com sapo (compactador manual de solo), de modo a nivelar e garantir a firmeza do solo, para posteriormente receber o lastro de brita. Cuidar para evitar que a borda do passeio cause erosão ou deslizamento, ou até mesmo que provoque rachaduras no passeio com a erosão do solo.

  - Para a remoção do trecho com material rochoso será realizado através de escavação mecânica com martelete pneumático e transporte do material até local definido pelo órgão competente, serviços que ficam a cargo da empresa contratada.

- SERVIÇOS INICIAIS E INFRAESTRUTURA PASSEIO

  - O lastro de brita será colocado em toda a área a ser executada, sobre a área compactada. Para o assentamento foi considerado uma espessura da camada de brita = 0,03m.

Lastro de Brita: 830² x 0,03 = 26,00 m³

  - Para a execução da ampliação do passeio, foi considerada uma malha de aço CA60 5mm soldada a ser colocada sob o lastro de brita a cada 15cm tanto na horizontal quando na vertical.

Armadura CA60 5mm- 13 x 430 = 5590 barras - horizontal

2867 x 2 = 5733 barras - vertical

5590 + 5733 = 11323 barras

11323/12 = 945 barras

945 x 1,88 = 1777 kg

Todo o passeio, receberá uma camada de concreto desempenado na espessura de 5cm, sendo que a partir de 0,70m do bordo da pista, deverá ser instalado concomitantemente o piso em concreto tátil alerta e direcional, assentados sob essa camada de concreto. A resistência do concreto deverá ser de 20MPa. O piso deverá ficar uniforme, sem degraus, alisado, com sua superfície antiderrapante. Calçadas em concreto desempenado espessura 5cm (20MPa): 1,87m largura x 430,00m extensão = 804,10m².

No contorno da pavimentação para o lado da rua deverá ser executado o meio fio de concreto simples, 13 x 22 cm. Os meios fios serão rejuntados com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média).

OBS: EM TODA PARTE QUE TIVER ACESSO DE VEÍCULOS, AJUSTAR O REBAIXAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DO PASSEIO DE MODO QUE FIQUE COM 8% DE DECLIVIDADE.

  - Juntamente com o piso em concreto desempenado deverá ser assentado lajota em concreto podotátil alerta e direcional no tamanho de 33 X 33 X 2,5cm padrão NBR 9050/2015 a uma distância de 0,70m do bordo da pista, as peças deverão seguir alinhadas durante todo o processo de colocação sob o concreto.

  - As bocas de lobo deverão ser executadas onde a tubulação já é existente (total de 06 bocas), as mesmas ficarão na parte inferior do passeio público e deverão ser executadas conforme projeto técnico.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no Projeto Arquitetônico terá que ter prévia aprovação da Prefeitura Municipal de Ipumirim.

### Bruna Zuanazzi

Arquiteta e Urbanista

CAU A143388-1

Ipumirim, agosto de 2021.