MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. Objeto

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares para construção de uma escola no Bairro Simon, no município de Ipumirim.

2. Objetivo

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços necessários para elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares para a construção de uma escola no município.

3. Justificativa

O município de Ipumirim necessita atender o plano municipal de ensino que prevê nos próximos anos a implantação de ensino em tempo integral a todos os estudantes da rede municipal, desta forma se vislumbra a necessidade de ampliar espaços educacionais para atender essa demanda. Ainda se vislumbra a possibilidade de convênio com o governado do Estado de Santa Catarina para posterior execução do projeto a ser contratado.

3.1.  Atividades a serem desenvolvidas

Os projetos devem ser desenvolvidos com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso os alunos e professores, e adotar os seguintes critérios:

- Facilidade de acesso, com garantia de acessibilidade em consonância com as Normas Brasileiras;

- Segurança física;

- Setorização com a adoção de salas de atividades exclusivas para a promoção de atividades específicas de acordo com as necessidades pedagógicas;

- Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias tais como: pátios, solários e áreas externas;

- Interação visual;

- Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral;

- Adequação da edificação aos parâmetros ambientais como incidência de insolação, permitir ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação natural;

- Tipologia das coberturas, a fim de adotar uma solução simples, de fácil execução e manutenção em consonância com o sistema construtivo adotado;

- As esquadrias devem ser dimensionadas levando em consideração os requisitos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares;

- Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes na arquitetura da edificação, como pórticos, volumes, molduras, revestimento cerâmico de fachadas, e etc. que permitem a identificação das unidades educacional de acordo com a padronização existente na Rede Pública Municipal.

# 3.1.1. Projeto Arquitetônico

Deverá ser elaborado projeto arquitetônico completo da edificação que irá compor o complexo do colégio.

O desenvolvimento do projeto arquitetônico deve considerar as dimensões do terreno seus recuos e afastamentos, observando as características de acessibilidade urbanização, posição solar, espaços internos e externos. Todas as normas de acessibilidade, especialmente a NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e NBR 16.537:2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação, deverão ser integralmente atendida.

A área proposta edificada deve ser compatível com os seguintes ambientes educacionais mínimos:

| Quant. | Ambiente | Área mínima |
| --- | --- | --- |
| 34 | Salas de aula | 48,0 m² |
| 02 | Sala de Informática | 54,0 m² |
| 04 | Laboratórios | 48,0 m² |
| 01 | Sala de atendimento odontológico | 30,0 m² |
| 01 | Sala de atendimento psicológico | 30,0 m² |
| 01 | Biblioteca/Sala de leitura | 70,0 m² |
| 01 | Brinquedoteca | 48,0 m² |
| 01 | Sala dos Professores+Copa | 50,0 m² |
| 01 | Sala Pedagógica e Coordenação | 48,0 m² |
| 01 | Sala de Planejamento | 36,0 m² |
| 01 | Secretaria | 28,0 m² |
| 01 | Direção | 10,0 m² |
| 01 | Almoxarifado | 10,0 m² |
| 01 | Despensa | 14,0 m² |
| 01 | Cozinha | 54,0 m² |
| 01 | DML | 10,0 m² |
| 01 | Lavanderia | 12,0 m² |
| 02 | Vestiários (01 masculino e 01 feminino) | 10,0 m² |
| 01 | Sala de Funcionários | 14,0 m² |
| 01 | Depósito | 14,0 m² |
| 01 | BWC Masc. (8 vasos sanitários,6 lavatórios) | 20,0 m² |
| 01 | BWC Fem. (8 vasos sanitários,6 lavatórios) | 20,0 m² |
| 01 | BWC Masc. (2 vasos sanitários, 3 lavatórios) | 20,0 m² |
| 01 | BWC Fem. (2 vasos sanitários, 3 lavatórios) | 20,0 m² |
| 01 | Refeitório | 300,0 m² |
| 01 | Área livre coberta | 150,0 m² |

# 3.1.2. Projeto Arquitetônico deverá contemplar

- Plantas baixas com desenho de todos os compartimentos internos, cotas totais e parciais, espessuras de paredes, cotas de nível;

- Indicação de material e acabamento de pisos, tetos e paredes, além de indicação de cortes, fachadas, ampliações e detalhes;

- Dimensões e cotas relativas de todos os elementos arquitetônicos, tais como: Vãos de aberturas de portas e janelas, alturas de vigas, peitoris, etc;

- Fachadas, indicando aberturas e materiais de acabamento;

- Corte apresentando, no mínimo, 1 transversal e 1 longitudinal, com indicação do pé direito, altura de paredes e  platibandas, de patamares e de piso acabado, representação do forro com cota de pé direito livre a indicação de materiais de execução e acabamentos de todos os elementos representado;

- Planta de cobertura que, além dos elementos anteriores, indicará inclinações de telhados e lajes, escoamentos das águas, posição das calhas, condutores e beirais, reservatórios, domos, rufos e demais elementos, inclusive tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre com indicação precisa e clara dos materiais de execução e acabamento;

- Mapa e detalhamento de esquadrias com indicação de sistema de abertura, material e tipo de demais acabamento de estrutura, vidros, fechaduras, dobradiças, e ferragens;

- Ampliações de todos os ambientes, vistas de todas as faces, com informações técnicas, paginação de revestimentos cerâmicos, indicação de equipamentos, etc.

- Orientação com localização do Norte Magnético e as geratrizes da implantação;

- Outros elementos necessários ao entendimento durante a execução da obra e dos parâmetros necessários ao desenvolvimento dos demais projetos de engenharia.

Além das Normas já citadas, todos os projetos deverão estar de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Ipumirim; exigências do Corpo de Bombeiros Militares; exigências das Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC, exigências da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, exigências do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, exigências da Vigilância Sanitária Municipal e demais órgãos competentes, conforme o caso.

O Projeto Arquitetônico será avaliado tecnicamente pela Secretaria de Administração e pedagogicamente pela Secretaria de Educação. Após o “ACEITE” do Setor Técnico destas Secretarias, o projeto deve ser encaminhado para aprovação junto aos órgãos competentes.

Deverá ser fornecido, juntamente aos desenhos do projeto e memorial descritivo detalhado, o orçamento completo para licitação dos serviços constantes em projeto, contemplando todos os serviços necessários, inclusive equipamentos, com levantamento detalhado de quantidades. A precificação deverá ser feito preferencialmente mediante uso da tabela SINAPI/CAIXA mais atualizada. Na ausência de serviço compatível nesta tabela deverão ser realizadas composições de preço, com preços de insumos obtidos por pesquisa de mercado, com um mínimo de 03 (três) cotações. Para uso de outras tabelas de referência a Fiscalização do Contrato deverá ser consultada previamente.

Toda a documentação necessária deverá ser providenciada pela Contratada, requerendo aos órgãos competentes ou, caso seja de responsabilidade de fornecimento da Contratante, deverá solicitar à Fiscalização, que fornecerá o documento ou orientará como proceder.

- Avaliação e Controle

Deverá ser fornecido o projeto completo, em formato físico e digital, com pranchas do projeto legal carimbadas com aprovação da Prefeitura em um mínimo de 03 vias completas. O projeto executivo impresso deverá estar assinado pelo responsável técnico, acompanhado da ART. Os desenhos e projetos em formato digital deverão ser elaborados por meio de software CAD que guarde total compatibilidade com o software AutoCAD, obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante.

As planilhas deverão estar em formato XLSX e os documentos em formato DOCX, ou extensão que guarde total compatibilidade com estas. Além dos arquivos editáveis, deverão ser entregues todos os projetos em formato PDF, com apresentação idêntica ao projeto impresso em sua versão final. Deverá ser fornecido o Orçamento completo do projeto, com quadros de quantidades detalhado, precificados conforme orientações da CONTRATANTE.

# 3.2 Projeto Estrutural

Deverá ser elaborado projeto estrutural completo da edificação que irá compor o complexo do colégio, compatibilizadas ao solo do local.

O estrutural deverá ser feito com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do levantamento planialtimétrico. Deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Locação dos elementos de apoio;

- Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais;

- Indicação das cargas e momentos nas fundações;

- Propriedades físicas e mecânicas dos materiais a serem utilizados (concreto, aço, madeira,etc.);

- Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação;

- Armação de todas as peças estruturais e quadro de ferros por prancha de detalhamento.

A solução adotada para tipo de fundações deverá dar especial atenção para o nível d'água do terreno. A representação gráfica será feita, no mínimo, por meio de desenho de plantas, cortes e elevações que permitam a perfeita análise e compreensão de todo o projeto no nível de execução.

O cálculo estrutural deverá ser realizado conforme as prescrições das normas da ABNT, o qual apresentará o consumo de concreto, aço e formas além da sequencia executiva.

As peças gráficas deverão conter, no mínimo:

- Planta de locação geral;

- Plantas de forma e de armaduras com os respectivos quantitativos para os blocos e sapatas;

- Plantas de forma em escala apropriada de todos os níveis;

- Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;

- Indicação das propriedades do concreto (resistência característica, relação água/cimento, slump);

- Desenhos e detalhamentos das armações, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural, especificação do tipo de aço, cobrimento de armadura, tabela e resumo de armação.

Deverá ser fornecido, juntamente aos desenhos do projeto, o orçamento completo para licitação dos serviços constantes em projeto, contemplando todos os necessários, inclusive equipamentos, com levantamento detalhado de quantidades. A precificação deverá ser feito preferencialmente mediante uso da tabela SINAPI/CAIXA mais atualizada. Na ausência de serviço compatível nesta tabela deverão ser realizadas composições de preço, com preços de insumos obtidos por pesquisa de mercado, com um mínimo de 03 (três) cotações. Para uso de outras tabelas de referência a Fiscalização do Contrato deverá ser consultada previamente.

- Avaliação e Controle

Deverá ser fornecido o projeto executivo completo, em formato físico e digital, com os desenhos finais impressos em um mínimo de 02 (duas) vias completas. O projeto impresso deverá estar assinado pelo responsável técnico, acompanhado da ART. Os desenhos e projetos em formato digital deverão ser elaborados por meio de software CAD que guarde total compatibilidade com o software AutoCAD, obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato XLSX e os documentos em formato DOCX, ou extensão que guarde total compatibilidade com estas. Além dos arquivos editáveis, deverão ser entregues todos os projetos em formato PDF, com apresentação idêntica ao projeto impresso em sua versão final.

Deverá ser fornecido o Orçamento completo do projeto, com quadros de quantidades detalhado, precificados conforme orientações da CONTRATANTE.

# 3.3 Projeto Hidrossanitário, Drenagem, Climatização e Gás GLP

O projeto Hidrossanitário deverá contemplar a solução e o detalhamento das respectivas instalações da edificação, contemplando os seguintes sistemas:

- Instalações de água fria e água quente (se solicitado);

- Instalações de esgoto sanitário e sistema de tratamento, se necessário;

- Instalações de captação e condução de águas pluviais e drenagem de pisos;

O projeto de água fria incluirá, no mínimo:

- Solução para alimentação de todos os pontos hidráulicos da edificação (vasos, lavatórios, duchas, pias, torneiras, etc.);

- Ventilação do sistema;

- Conjunto de tubulações, registros, válvulas e acessórios;

- Hidrômetro e ramal de abastecimento da concessionária;

- Ramal de alimentação predial;

- Reserva superior e rede de distribuição predial;

- Dimensões de reservatórios e cisternas;

- Dimensionamento dos sistemas de bombeamento.

O projeto de esgoto sanitário incluirá, no mínimo:

- Ligação de aparelhos, sifões e caixas sifonadas;

- Caixas de gordura;

- Ramais internos e externos de esgoto;

- Tubos de queda, ventilação e subcoletores;

- Sistema de tratamento de efluentes, conforme as exigências dos órgãos competentes.

O projeto de instalações de coleta de águas pluviais incluirá, no mínimo:

- Sistema de tratamento de efluentes, conforme as exigências dos órgãos competentes.

- Delimitação da área de contribuição para calhas e condutores;

- Dispositivos de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos rincões, buzinotes, etc.);

- Definição das seções das calhas e dos condutores, seus respectivos desenvolvimentos e dimensionamentos;

- Sistemas propostos para coleta e transporte das águas pluviais, na superfície de pisos externos;

- Rede subterrânea coletora com a definição de todas as suas características e detalhamento, contemplando caixas de inspeção (CI), caixas de passagem (CP) e poços de visita (PV);

- Compatibilização com rede de drenos de ar condicionado;

- Esquema geral em corte ou perspectiva da instalação;

- Lançamento em galerias públicas ou em águas de domínio público;

- Declividades, desenvolvimentos, diâmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligação aos condutores.

O projeto de drenagem deve apresentar a planta do terreno natural, com todas as declividades, caminhamentos naturais ou projetados, tipo de cobertura do terreno e componentes do sistema proposto.

O projeto de drenagem incluirá, no mínimo:

- Delimitação da área de contribuição para as caixas de captação e condutores;

- Dispositivos de coleta de águas superficiais;

- Dispositivos de condução de águas superficiais e subterrâneas;

- Definição das seções das tubulações e calhas de condução dos efluentes, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos;

- Definição de todas as características da rede subterrânea e detalhamento, contemplando caixas de inspeção (CI), caixas de passagem (CP). Poços de visita (PV);

- Compatibilização com rede de coleta de águas pluviais da edificação;

- Esquema geral em corte ou perspectiva da instalação;

- Lançamento em galerias públicas ou em águas de domínio público;

- Declividades, desenvolvimentos, diâmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligação aos condutores.

O projeto de climatização deve apresentar planta do pavimento e respectivo layout, com todos os componentes do sistema proposto. Conforme o caso, esta rede poderá compreender as seguintes instalações:

- Rede de dutos, difusores de insuflamento de ar condicionado com as respectivas vazões, dispositivos de retorno com respectivas vazões, troca de ar externo, etc.;

- Detalhes das casas de máquinas contemplando o layout das máquinas e elementos complementares;

- Tabelas dos equipamentos com especificações técnicas, características físicas, vazões, etc.;

- Memória de Cálculo e Relatório de Carga Térmica.

O projeto de climatização deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações e sistemas de ar condicionado da edificação, incluindo, no mínimo:

- Projeto de instalação dos equipamentos de ar condicionado (split, mini-split; self-contained, splitão; roof-top, split VRV, chiller, etc.), conforme ocaso;

- Projeto de ventilação mecânica, de insuflação e/ou exaustão, se necessário;

- Projeto de rede de dutos ou tubos, grelhas, difusores, d’ampers, dispositivos que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar, se necessário;

- Cálculo de carga térmica e vazão de ar;

- Especificações gerais dos equipamentos;

- Informações sobre consumo energético e de água;

- Projeto de tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, drenos, etc.; bases previstas para assentamento dos equipamentos, conforme ocaso;

- Considerar área de circulação para manutenção em torno dos equipamentos;

- Diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos;

- Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante;

- Legenda com os símbolos e abreviações adotados em cada prancha.

É importante que o projeto de ar condicionado esteja compatibilizado com outros elementos dispostos no forro (luminárias, sprinklers, tubos hidrossanitário, caixas de som, etc.).

O projeto de gás canalizado deverá contemplar, no mínimo:

- Planta de locação com implantação da edificação no terreno e entorno imediato;

- Indicação dos locais previstos com instalação de gás;

- Definição do espaço destinado ao abrigo de botijões (central GLP), com indicação de capacidade volumétrica;

- Central de abastecimento final; definições e detalhamento das redes de distribuição, redes primárias e secundárias;

- Abrigo de medidores;

- Definições de materiais e dimensionamento de dutos;

- Parâmetros de estanqueidade;

- Definição dos fatores de simultaneidade;

- Definições de tubos rígidos e flexíveis;

- Definição de válvulas e registros;

- Diretrizes para teste da rede implantada;

- Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha.

Todos os projetos deverão ter indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, necessários à compreensão da execução da obra.

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos segundo as Normas Técnicas Brasileiras.

Os Projetos Hidrossanitário, Drenagem, Climatização e Gás GLP serão avaliados tecnicamente pela Secretaria de Administração e pedagogicamente pela Secretaria de Educação.

Após o “ACEITE” do Setor Técnico destas Secretarias, o projeto deve ser encaminhado para aprovação junto aos órgãos competentes, se necessário.

Deverá ser fornecido, juntamente aos desenhos do projeto, o orçamento completo para licitação dos serviços constantes em projeto, contemplando todos os serviços necessários, inclusive equipamentos, com levantamento detalhado de quantidades A precificação deverá ser feito preferencialmente mediante uso da tabela SINAPI/CAIXA mais atualizada. Na ausência de serviço compatível nesta tabela deverão ser realizadas composições de preço, com preços de insumos obtidos por pesquisa de mercado, com um mínimo de 03 (três) cotações. Para uso de outras tabelas de referência a Fiscalização do Contrato deverá ser consultada previamente.

- Avaliação e Controle

Deverá ser fornecido o projeto completo, em formato físico e digital, com as pranchas do projeto legal carimbadas com aprovação em um mínimo de 03 (três)vias completas.Oprojetoexecutivoimpressodeveráserfornecidoemummínimode02(duas)viascompletas,assinadopeloresponsáveltécnicoeacompanhadodaART.Os desenhos e projetos em formato digital deverão ser elaborados por meio de software CAD, que guarde total compatibilidade com o software AutoCAD, obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato XLSX e os documentos em formato DOCX, ou extensão que guarde total compatibilidade com estas. Além dos arquivos editáveis, deverão ser entregues todos os projetos em formato PDF, com apresentação idêntica ao projeto impresso em sua versão final.

Deverá ser fornecido o Orçamento completo do projeto, com quadros de quantidades detalhado, precificados conforme orientações da CONTRATANTE.

# 3.4 Projeto Elétrico e de Telecomunicações (Telefonia e Lógica)

Deverá ser elaborado projeto elétrico e de telecomunicação completo da edificação que irá compor o complexo do colégio, compatibilizado com a quadra poliesportiva padrão FNDE.

O projeto elétrico deverá ser elaborado contemplando todas as soluções e detalhamentos necessários, incluindo os seguintes sistemas e instalações:

- Marcação dos pontos elétricos e tomadas; planta da edificação;

- Dimensionamento de cabos e circuitos;

- Localização dos quadros elétricos;

- Diagramas unifilares;

- Traçado das linhas de infraestrutura elétrica;

- Eletrocalhas;

- Diagrama de quadros;

- Mapa de cargas de tomadas e equipamentos elétricos;

- Circuitos para chuveiros, ar condicionado e instalações de preventivo de incêndio;

- Sistema elétrico para iluminação (com marcação de interruptores e sensores);

- Sistema elétrico para rede de alarme e monitoramento;

- Indicação de interruptores simples, three way e four way;

- Sistemas de proteção contra surtos e acidentes;

- Projeto de padrão de entrada de energia;

- Interface com a concessionária de energia local;

- Indicação da posição do quadro geral de entrada e medição de energia;

- Trajeto dos condutores e eletrodutos (inclusive dimensionamento dos mesmos e das caixas);

- Prumadas dos alimentadores gerais;

- Previsão de carga e alimentação para instalações especiais (ar condicionado etc.)

O projeto de telecomunicações deverá ser elaborado contemplando todas as soluções e detalhamentos necessários, incluindo os seguintes sistemas e instalações:

- Solução e o detalhamento das instalações e sistemas de lógica, voz, dados,áudio e vídeo da edificação;

- Entrada de telefonia e lógica, com detalhamento do padrão conforme exigências da concessionária;

- Montagem dos blocos de telefonia, racks e equipamentos de voz e dados;

- Instalações telefônicas com previsão para a central telefônica;

- Layout de localização da central telefônica (indicando sua interligação com o rack central da rede lógica);

- Detalhamento de quadros;

- Instalações de interfone;

- Instalações de rede de computadores;

- Lógica e internet;

- Instalações de TV a cabo e antena externa de TV;

- Instalações para rede de alarme e monitoramento;

- Som ambiente;

- Indicação e detalhes da interligação do sistema de aterramento a ser utilizado para a rede de telecomunicações;

- Demais instalações necessárias ao atendimento das demandas da edificação.

A apresentação final do Projeto Elétrico deverá contemplar:

- Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela concessionária local, com detalhamento e dimensionamento da subestação, se for o caso;

- Planta geral de implantação da edificação, em escala adequada, indicando elementos externos ou de entrada de energia;

- Localização dos pontos de consumo com respectiva carga seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais são alimentados;

- Localização e detalhes dos quadros de distribuição e do quadro geral de entrada, com suas respectivas cargas;

- Traçado dos condutores, localização de caixas e suas dimensões;

- Traçado, dimensionamento e previsão de cargas dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e dispositivos de manobra e proteção;

- Tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas características como carga, capacidade e outras;

- Detalhes completos dos projetos de aterramento;

- Diagrama unifilar/trifilar geral de toda a instalação e de cada quadro;

- Legenda das convenções usadas, além das especificações técnicas dos materiais e serviços.

A apresentação final do Projeto de Telecomunicação deverá contemplar:

- Planta por pavimento com layout dos componentes, equipamentos e pontos de utilização, organizada por tipo de instalação de sistema proposto, com indicação de distribuição por piso, parede ou teto;

- Localização e detalhes dos quadros e caixas de passagem;

- Traçado do cabeamento, conforme rede específica, localização de caixas e suas dimensões;

- Planta de layout da sala de equipamentos e detalhes da instalação;

- Diagramas de conexões em elevação, detalhes construtivos de montagem dos blocos de telefonia, racks e equipamentos de voz e dados, bem como suas respectivas identificações;

- Detalhes completos dos projetos de aterramento;

- Legenda das convenções usadas, além das especificações técnicas dos materiais e serviços;

O projeto elétrico e de telecomunicações será avaliado tecnicamente pela Secretaria de Administração e pedagogicamente pela Secretaria de Educação. Após o “ACEITE” do Setor Técnico destas do setor técnico destas Secretarias, o projeto deve ser encaminhado para aprovação junto aos órgãos competentes, se necessário.

Deverá ser fornecido, juntamente aos desenhos do projeto, o orçamento completo para licitação dos serviços constantes em projeto, contemplando todos os serviços necessários, inclusive equipamentos, com levantamento detalhado de quantidades. A precificação deverá ser feito preferencialmente mediante uso da tabela SINAPI/CAIXA mais atualizada. Na ausência de serviço compatível nesta tabela deverão ser realizadas composições de preço, com preços de insumos obtidos por pesquisa de mercado, com um mínimo de 03 (três) cotações. Para uso de outras tabelas de referência a Fiscalização do Contrato deverá ser consultada previamente.

- Avaliação e Controle

Deverá ser fornecido o projeto completo, em formato físico e digital, com registro de aprovação pelo órgão competente. O projeto executivo impresso deverá ser fornecido em um mínimo de 02 (duas) vias completas, assinado pelo responsável técnico e acompanhado da ART. Os desenhos e projetos em formato digital deverão ser elaborados por meio de software CAD que guarde total compatibilidade com o software AutoCAD, obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato XLSX e os documentos em formato DOCX, ou extensão que guarde total compatibilidade com estas. Além dos arquivos editáveis, deverão ser entregues todos os projetos em formato PDF, com apresentação idêntica ao projeto impresso em sua versão final.

Deverá ser fornecido o Orçamento completo do projeto, com quadros de quantidades detalhado, precificados conforme orientações da CONTRATANTE.

# 3.5 Projeto Preventivo contra Incêndio

O projeto preventivo contra incêndios será desenvolvido segundo as Normas Técnicas Brasileiras – ABNT, Normas de Segurança contra Incêndios e Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC e, na ausência de regulamentação nacional específica, em Normas internacionalmente reconhecidas.

Deverão ser previstos os pontos e dimensões de todos os sistemas necessários para garantir a segurança dos usuários da edificação, tendo em vista a área e o número de pavimentos.

Este projeto deverá contemplar, quando exigido por norma, os seguintes sistemas:

- Sistema preventivo por extintores;

- Sistema preventivo contra descargas atmosféricas;

- Sistema de iluminação de emergência;

- Sistema de alarme e detecção de incêndios;

- Sistema de saídas de emergência;

- Sistema de hidráulico preventivo;

- Sistema de gás canalizado central – compatibilização do projeto específico;

- Sistema elétrico em baixa tensão – compatibilização do projeto específico;

- Plano de emergência;

- Demais sistemas necessários ao atendimento das prescrições normativas.

O projeto preventivo de incêndio deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações dos sistemas de prevenção e combate a incêndio incluindo, no mínimo:

- Indicação e detalhamento do tipo, capacidade e localização dos extintores, rede e pontos de hidrantes, luminárias de emergência reservatórios de água rede de sprinklers, etc.;

- Diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e superiores;

- Sinalização da rota de fuga;

- Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha.

O projeto deverá ser aprovado no Corpo de Bombeiros, para que após a obra seja possível a obtenção do Habite-se do Corpo de Bombeiros.

O projeto SPDA deverá contemplar, no mínimo:

- Cálculo e dimensionamento das malhas de aterramento e do SPDA com indicação objetiva de métodos, fórmulas e normas técnicas aplicáveis;

- Diagrama esquemático com indicação de todos os elementos interligados à malha de aterramento, incluindo aterramento elétrico e tele comunicações;

- Indicação de detalhamentos de montagens, tubulações fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução;

- Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha.

O Projeto Preventivo Contra Incêndio será avaliado tecnicamente pela Secretaria de Administração e pedagogicamente pela Secretaria de Educação. Após o “ACEITE” do Setor Técnico destas Secretarias, o projeto deve ser encaminhado para aprovação junto aos órgãos competentes, se necessário.

Deverá ser fornecido, juntamente aos desenhos do projeto, o orçamento completo para licitação dos serviços constantes em projeto, contemplando todos os serviços necessários, inclusive equipamentos, com levantamento detalhado de quantidades. A precificação deverá ser feito preferencialmente mediante uso da tabela SINAPI/CAIXA mais atualizada. Na ausência de serviço compatível nesta tabela deverão ser realizadas composições de preço, com preços de insumos obtidos por pesquisa de mercado, com um mínimo de 03 (três) cotações. Para uso de outras tabelas de referência a Fiscalização do Contrato deverá ser consultada previamente.

- Avaliação e Controle

Deverá ser fornecido o projeto completo, em formato físico e digital, com registro de aprovação pelo órgão competente. O projeto executivo impresso deverá ser fornecido em um mínimo de 02 (duas) vias completas, assinado pelo responsável técnico e acompanhado da ART. Os desenhos e projeto sem formato digital deverão ser elaborados por meio de software CAD que guarde total compatibilidade com o software AutoCAD, obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato XLSX e os documentos em formato DOCX, ou extensão que guarde total compatibilidade com estas. Além dos arquivos editáveis, deverão ser entregues todos os projetos em formato PDF, com apresentação idêntica ao projeto impresso em sua versão final.

Deverá ser fornecido o Orçamento completo do projeto, com quadros de quantidades detalhado, precificados conforme orientações da CONTRATANTE.

# 4. Equipe Técnica

Os projetos deverão ser elaborados e acompanhados por equipe técnica indicada no edital de licitação, onde deverão ser apresentadas as respectivas ART/RRT´s de todos os profissionais envolvidos no projeto.

Será exigida pela Prefeitura ART/RRT (Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos e serviços elaborados pela Contratada.

# 5. Prazo

O projeto deverá ser entregue em definitivo (já aprovado pela fiscalização) no prazo máximo de 120 dias. O pagamento final (última parcela) será realizado após a entrega das licenças ambientais aprovadas, conforme cronograma físico financeiro.

Cada etapa do projeto deverá ser apresentada à fiscalização para análise. A contratada só poderá dar sequencia ao projeto após a aprovação, por escrito, da fiscalização com relação a etapa anterior.

Os projetos deverão seguir rigorosamente o prazo previsto. O pagamento de cada etapa será realizado após aprovação dos projetos e estudos por parte da equipe técnica do município.

# 6. Valor

O valor total para a elaboração dos projetos é R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Neste valor estão contemplados todos os custos incidentes como encargos trabalhistas, encargos fiscais, equipamentos/materiais de expediente, hospedagem/estadia, alimentação, transporte/deslocamento e demais taxas e encargos necessários para a completa realização do serviço.

# 7. Pagamento

O pagamento será realizado conforme cronograma de entrega e após o aceite por parte da fiscalização.

8. Responsabilidade técnica-econômica-financeira

A CONTRATADA responderá sobre garantias de funcionamento, estabilidade da construção e qualidade das instalações nos termos do Código Civil Brasileiro e Código do Consumidor.

A concepção para os diversos projetos e a execução dos serviços afins contratados deverão primar pela fidelidade das informações, pela qualidade e racionalidade técnica, evitando-se o desperdício com super dimensionamentos e/ou ensejo de fornecimentos de dados com vícios técnicos às licitantes durante o processo de licitação e posterior execução da obra. Para isso, a Prefeitura Municipal d e Ipumirim se reveste desde já, no direito de consultar outros profissionais das especialidades e habilitações para obter melhores informações e menores quantificações e/ou custos e solicitar modificações de projeto. No caso de recusa do profissional CONTRATADO, a Prefeitura Municipal de Ipumirim poderá solicitar à Câmara de Engenharia do CREA para exercer o poder de análise, de crítica e de fiscalização conforme legislação em vigor, e se for o caso, solicitar a elaboração de projeto por outro profissional. Se houve substancial redução/acréscimo de custos no novo projeto com variação de 20% do apresentado para os serviços e obras, a CONTRATADA poderá, a critério da Administração, ser acionada judicialmente a fim de reparar os prejuízos causados.

A contratada se obriga a refazer o projeto quando for constatado, durante a obra, por erros omissões e/ou divergências de compatibilidade com outros projetos.

A contratada se obriga prestar esclarecimentos, inclusive no local da obra, quanto a dúvidas com relação ao projeto.

9. Dotações Orçamentárias

A aquisição correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:

| Órgão: | 14- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES |
| --- | --- |
| Unidade: | 01- Departamento Municipal de Ensino |
| Proj/Ativ: | 12.361.0014.1.021- Estruturação e Modernização do Ensino Fundamental |
| Elemento: | 4.4.90.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas |
| Fonte de recursos: | 0.1.0001.000000- Recursos Ordinários |

10. Disposições Finais

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado o Memorial Descritivo a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função de má interpretação das especificações do memorial.

Observar e cumprir os cronogramas de desenvolvimento dos trabalhos pactuados entre a contratada e a Municipalidade.

Executar todos os trabalhos previstos nos contratos específicos sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, atendendo aos preceitos Legais Técnicos Públicos (Municipal, Estadual e Federal) das Concessionárias e posturas técnicas e legais regulamentada pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

É vedada a contratada fornecer entrevistas, informações, textos ou documentos referentes aos trabalhos a terceiros sem autorização prévia, e por escrito, da contratante.

Sempre que solicitado, conforme especificado, deve ser fornecido o material representativo dos trabalhos em desenvolvimento, bem como a entrega dos produtos no prazo e nos termos contratados.

Durante a execução do contrato, os profissionais indicados na proposta somente poderão ser substituídos por outros de igual qualificação e pontuação técnica, devidamente comprovada, mediante prévia aprovação da contratante.

Ipumirim, 27 de outubro de 2021.

___________________________

Rosane Lazarotto Rossetto

Secretário de Educação Cultura e Esportes

___________________________

Hilario Reffatti

Prefeito Municipal

## PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 100/2021

# EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021

ANEXO “VIII”

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área: | 2960m² |
| Elaboração do Projeto Arquitetônico e complementares de Escola no Bairro Simon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: | 22/10/2021 |
| Item | Projetos | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  |
|  |  |  |  | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ |
| 1 | Arquitetonico | 52.000,00 | 26,00 | 100 | 52000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Estrutural | 27.000,00 | 13,50 | 0 | 0,00 | 100 | 27000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Hidrossanitário/Drenagem | 30.000,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 50 | 15000,00 | 50 | 15000,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Climatização | 26.000,00 | 13,00 | 0 | 0,00 | 50 | 13000,00 | 50 | 13000,00 |  | 0,00 |
| 6 | Elétrico | 20.000,00 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 10000,00 | 50 | 10000,00 |
| 7 | Gás | 5.000,00 | 2,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 100 | 5000,00 |
| 8 | TeleComunicações | 15.000,00 | 7,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 100 | 15000,00 |
| 9 | Preventivo contra Incêndio | 25.000,00 | 12,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 25000,00 |
|  | Total | 200.000,00 | 100 | 26,00 | 52.000,00 | 27,50 | 55.000,00 | 19 | 38.000,00 | 27,50 | 55.000,00 |
|  | Total Acumulado |  |  | 26,00 | 52.000,00 | 53,50 | 107.000,00 | 72,5 | 145.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |